|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор |
|  | ______________________ Д.Н. Полторак (подпись) |
|  | ______________________ 2017 год (дата) |

Meritorious

Инструкция по загрузке ПО в радиомодуль

ЛРВМ.501190.016.РП.03.1

Листов 10

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Загрузка исполняемых файлов в радиомодуль	3

2.1.	Загрузка ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05	3

2.2.	Загрузка ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.003-ХХ	3

3.	Замена ключей радиомодуля	4

4.	Загрузка ПО в радиомодуль	4

4.1.	Загрузить ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05	4

4.2.	Загрузить ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05	5

5.	Подключение радиомодуля к программатору	5

5.1.	Подключение радиомодуля «ЛРВМ.464411.001-05» к программатору «Atmel SAMD20 XplainedPro»	5

5.2.	Подключение радиомодуля ЛРВМ.464411.003-ХХ к программатору «ST-LINK»	7

Лист изменений	10

Введение

Настоящее руководство содержит описание процедуры загрузки ПО в следующие радиомодули:

Радиомодуль «ЛРВМ.464411.001-05» на базе микроконтроллера SAM D20E18;

Радиомодуль «ЛРВМ.464411.003-XX» на базе микроконтроллера STM32L081KZU6.

Загрузка исполняемых файлов в радиомодуль

Загрузка ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05

- Установить Python2.7 (опционально)

Заменить ключи согласно п.3 (опционально)

Подключить радиомодуль к программатору согласно п.5.1.

Загрузить ПО в радиомодуль согласно п4.1.

Загрузка ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.003-ХХ

- Установить «ST-LINK Utility»;

Установить Python2.7 (опционально);

Заменить ключи согласно п.3 (опционально);

Подключить радиомодуль к программатору согласно п.5.2;

Загрузить ПО в радиомодуль согласно п. 4.2.

Замена ключей радиомодуля

Замена ключей – это необязательная операция, которая выполняется в случае необходимости записать в радиомодуль ранее полученные ключи, отличные отпредустановленных в прошивке.

Для замены в радиомодуле ключей доступа в сеть LoRaWAN необходимо предварительно установить Python2.7.

- Распаковать архив с прошивкой;

В прошивке в папке tools\make_addr\ открыть для редактирования файл make_default.bat

Заменить предустановленные в ООО «Лартех» ключи на те, которые необходимо зашить в радиомодуль:

DevEUI: 049790ХХХХХХХХХХ (16 знаков);

JoinEUI: 0497900020000001 (16 знаков);

AppKey: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (32 знака).

В папке tools\make_addr\ запустить файл make_default.bat

Система, используя Python2.7, сгенерирует новый файл с ключами addr.bin и обновит его в папке tools\make_addr\

По дате создания файла addr.bin можно отследить факт успешного выполнения операции по генерации файла с ключом.

Загрузка ПО в радиомодуль

Загрузить ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05

- В папке tools\prog\ запустить файл at_prog_M234.bat

- Система загружает в радиомодуль все программные компоненты из папки at\ и ключи из файла tools\make_addr\addr.bin

Загрузить ПО в радиомодуль ЛРВМ.464411.001-05

- В папке tools\prog\ запустить файл st_prog_M234.bat

- Система загружает в радиомодуль все программные компоненты из папки st\ и ключи из файла tools\make_addr\addr.bin

Подключение радиомодуля к программатору

Подключение радиомодуля «ЛРВМ.464411.001-05» к программатору «Atmel SAMD20 XplainedPro»

Для программирования радиомодуля может быть использована отладочная плата «Atmel SAMD20 XplainedPro», которая подключается к USB порту компьютера, и «видится» как два устройства EDBG и виртуальный COM порт.

Для программирования радиомодуля, необходимо подключить радиомодуль к программатору согласно таблице:

| Atmel SAMD20 XplainedPro | Радиомодуль «ЛРВМ.464411.001-05» |
| --- | --- |
| 1 | Х1/6 |
| 2 | Х1/3 |
| 4 | Х1/2 |
| 10 | Х1/4 |
| Power Header 5V | Х1/7 |
| Power Header GND | Х1/5 |

Плата радиомодуля «ЛРВМ.464411.001-05» построена на базе микроконтроллера SAM D20E18.

Расположение контактов на плате радиомодуля приведено на рисунке:

Назначение контактов на плате радиомодуля:

| № вывода | Сигнал | Интерфейс радиомодуля |
| --- | --- | --- |
| Х1/1 | GPIO | Дискретный вход/выход GPIO0 |
| Х1/2 | SWSCK | Тактовая частота интерфейса SWD |
| Х1/3 | SWDIO | Данные интерфейса SWD |
| Х1/4 | RESET | Аппаратный сброс |
| Х1/5 | GND | Общий провод |
| Х1/6 | VOUT | Выход стабилизированного питания +3,3В |
| Х1/7 | VIN | Вход питания в диапазоне +5 … +24В |
| Х1/8 | GPIO | Дискретный вход/выход GPIO1 |
| Х1/9 | GPIO | Дискретный вход/выход GPIO2 |
| Х1/10 | UART RX | UART отладочный |
| Х1/11 | UART TX | UART отладочный |
| Х1/12 | GND | Общий провод |
| Х1/13 | VIN | Вход питания в диапазоне +5 … +24В |
| Х1/14 | UART RX | UART |
| Х1/15 | UART TX | UART |
| Х1/16 | VEXT |  |
| Х1/17 | LED | Индикатор LED |

Подключение радиомодуля ЛРВМ.464411.003-ХХ к программатору «ST-LINK»

Для программирования радиомодуля может быть использована отладочная плата «ST-LINK», которая подключается к USB порту компьютера.

Для программирования радиомодуля, необходимо подключить радиомодуль к программатору «ST-LINK» серии STM32Lxxx в разъем SWD согласно таблице:

| ST-LINK (разъем SWD) | Радиомодуль «ЛРВМ.464411.003-хх» |
| --- | --- |
| GND | Х1/7 |
| RESET | Х1/5 |
| SWCLK | Х1/1 |
| SWDIO | Х1/3 |

Плата радиомодуля «ЛРВМ.464411.003-ХХ» построена на базе микроконтроллера STM32L081KZU6.

Расположение контактов на плате радиомодуля приведено на рисунке:

Назначение контактов на плате радиомодуля:

| № вывода | Сигнал | Интерфейс радиомодуля |
| --- | --- | --- |
| Х1/1 | SWSCK | Тактовая частота интерфейса SWD |
| Х1/2 | – | Нет подключения |
| Х1/3 | SWDIO | Данные интерфейса SWD |
| Х1/4 | – | Нет подключения |
| Х1/5 | RESET | Аппаратный сброс |
| Х1/6 | GND | Общий провод |
| Х1/7 | GND | Общий провод |
| Х1/8 | – | Нет подключения |
| Х1/9 | – | Нет подключения |
| Х1/10 | – | Нет подключения |
| Х1/11 | – | Нет подключения |
| Х1/12 | NSS |  |
| Х1/13 | GPIO0 |  |
| Х1/14 | MOSI |  |
| Х1/15 | GPIO1 |  |
| Х1/16 | MISO |  |
| Х1/17 | GPIO2 |  |
| Х1/18 | SCK |  |
| Х1/19 | GPIO3 |  |
| Х1/20 | GND | Общий провод |
| Х1/21 | GND | Общий провод |
| Х1/22 | – | Нет подключения |
| Х1/23 | – | Нет подключения |
| Х1/24 | GPIO5 | UART RX Скорость: 9600 бит/с; Длина кадра – 8 бит; Стоповый бит – 1 бит; Контроль четности – не используется. |
| Х1/25 | GPIO5 |  |
| Х1/26 | GPIO6 | UART ТX |
| Х1/27 | GPIO7 |  |
| Х1/28 | LED | Индикатор LED |
| Х1/29 | VIN | Вход питания +3.3В |

- Лист изменений

| Версия | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |